|  |  | 设备名称 |  | 多维全景单细胞流式细胞仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 号 |  | FLOWSIGHE |
|  |  | 编 号 |  | TY2021003756 |
|  |  | 生 产 商 |  | LUMINEX |
|  |  | 生产日期 |  | 2017 |
|  |  | 购买日期 |  | 2021-12-08 |
|  |  | 启用日期 |  | 2021-12-20 |
|  |  | 设备现状 |  | 可用 |
|  |  | 管理 人员 | 姓名 | 王 一 |
|  |  |  | 电话 | 18788521076 |
|  |  |  | Email |  |
| 技术参数 | 主要附件 | 服务领域及功能 | 收费 标准 | 设备使用相关链接 |
| 3.1激光光源：配置4根固态激光器。 *3.1.1 包含405nm激光器，功率：≥99mW； *3.1.2 包含488nm激光器，功率：≥59mW； *3.1.3 包含642nm激光器， 功率：≥99mW； 3.1.4 包含785nm激光器 功率：≥10 mW。 *3.2 检测通道：12个检测通道； *3.3荧光检测灵敏度：小于10 MESF 3.4 荧光分别率：小于3%（CEN） 3.5 泵：注射泵，以实现精确流速控制 3.6 流动池：250um内径石英流动池 3.7 样品粒子浓度：105～2×107粒子/ml 3.8 单管上样死体积：≤15μl 3.9 最小上样体积：20 μl 3.10样本利用率：大于95% 3.11荧光补偿：系统具有自动补偿功能 *3.12信号采集方式：采用TDI CCD（时间延迟整合CCD）进行信号采集； *3.13图像采集：可在细胞悬浮状态下进行细胞成像，每个细胞可以生成12幅图片, 包括明视野、暗视野和至多十个荧光通道图像； *3.14像素大小：1.0μm2，20倍放大，数值孔径≥0.5； 3.15具备仪器自我检测，自我调校，自动激光校准，自动调焦等功能； 3.16软件系统：配置数据获取软件和专用图像分析软件。数据获取软件可提供数据采集分析及仪器控制功能；具备图像定量分析功能，超过100种量化参数，可应用于细胞周期、细胞凋亡、核转位、形态变化、细胞间相互作用、细胞吞噬、蛋白定位等分析；支持同时输出图像分析格式数据和流式标准格式数据FCS文件。 | - 主机（包含405nm 100mW紫光激光器，488nm 60mW蓝光激光器， 642nm 100mW红光激光器，785nm暗视野激光器）一套 - 数据库分析软件一套 - 仪器操作控制工作站 | 采用CCD成像技术结合经典流式细胞技术，对数万甚至数十万的大量细胞内信号进行综合分析，提供荧光信号，荧光分布，荧光间距等超过100种参数，实现了既覆盖细胞群体又关注细胞个体，既能分析细胞表型又能探究细胞功能的综合细胞分析。 | 100元/机时 | 多维全景单细胞流式细胞仪使用说明书 |