OptimaTMLE-80K制备型超速离心机操作规程

开 电 源ON

打 开 腔 门

安 装 转 头

对 称 放 置 样 品

关  上  腔  门

|  | 设 置 运 行 状 态 |  |
| --- | --- | --- |
| 按 SPEED 键、用键盘输入所需速度 按 TEMP 键、用键盘输入所需温度 按 TIME 键，用键盘输入所需时间 |  |  |

|  | 设置加速减速模式 |  |
| --- | --- | --- |
| 按ACCEL 键，设置加速模式为最快（MAX）和慢（SLOW）两种状态。 按DECEL 键，设置减速模式为最快（MAX）、慢（SLOW）和无制动三种状态。 |  |  |

按ENTER/RECALL键后再按STAR键启动